Tehničko Veleučilište u Zagrebu

Stručni studij Mehatronika

Akademska Godina 2025./2026.

Projektiranje tiskanih pločica

SEMINARSKI RAD

Tehnički opis tiskane pločice

Funkcija

Sustav predstavlja digitalni ultrazvučni mjerač udaljenosti s LCD prikazom. Za mjerenje koristi ultrazvučni senzor HC-SR04 koji emitira signal te zatim mjeri vrijeme koje je potrebno da se signal odbije od predmeta i vrati nazad do senzora. Izračunata udaljenost prikazuje se na LCD zaslonu 16×2. Mikrokontroler upravlja radom senzora obrađuje izmjerene podatke te ih prikazuje na LCD zaslonu.

Sustav mjeru u rasponu 2-400cm s tolerancijom 1 cm.

Napajanje

Uređaj se napaja istosmjernim naponom od +5 V preko dvo-pinskog priključka. Napajanje koriste mikrokontroler AT89C4051, LCD zaslon te ultrazvučni senzor HC-SR04. Za stabilan rad sklopa korišten je elektrolitski kondenzator kapaciteta 10 µF i blokirajući (decouopling) kondenzator kapaciteta 100 nF koji smanjuje smetnje i stabilizira napon napajanja.

Dimenzije i druge važne informacije

Dimenzije tiskane pločice iznose 150 mm x 100 mm.

Pločica je dvostrani PCB i sadrži:

- mikrokontroler AT89C4051 u DIP-20 kućištu

- LCD zaslon 16×2

- ultrazvučni senzor HC-SR04

- kvarcni rezonator frekvencije 11,0592 MHz

- potenciometar 10 kΩ za podešavanje kontrasta LCD zaslona

- tipkalo za resetiranje mikrokontrolera

- priključak za napajanje

Pločica također sadrži 4 montažne rupe.